Ausschreibungstexte

Nanokabel mit Aramidgarn

Nanokabel 2F mit Aramidgarn

Hausanschlusskabel zum Einblasen in Mikrorohre.

- A-DQ(ZN) 2Y 1 x 2 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Zugentlastung mittels Aramidgarn

- Aufdruck gut lesbar und kratzfest

- Metrierung und Aufdruck jeden Meter

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 4,0 mm bis 8,0 mm

- Außendurchmesser: 2,5mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 100 N

- Betriebstemperaturbereich: - 30 °C bis + 70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/zugangsanschlusskabel/nanokabel-tol4019503-plus-ab

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Nanokabel 4F mit Aramidgarn

Hausanschlusskabel zum Einblasen in Mikrorohre.

- A-DQ(ZN) 2Y 1 x 4 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Zugentlastung mittels Aramidgarn

- Aufdruck gut lesbar und kratzfest

- Metrierung und Aufdruck jeden Meter

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 4,0 mm bis 8,0 mm

- Außendurchmesser: 2,5mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 100 N

- Betriebstemperaturbereich: - 30 °C bis + 70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/zugangsanschlusskabel/nanokabel-tol4019503-plus-ab

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Nanokabel 6F mit Aramidgarn

Hausanschlusskabel zum Einblasen in Mikrorohre.

- A-DQ(ZN) 2Y 1 x 6 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Zugentlastung mittels Aramidgarn

- Aufdruck gut lesbar und kratzfest

- Metrierung und Aufdruck jeden Meter

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 4,0 mm bis 8,0 mm

- Außendurchmesser: 2,5mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 100 N

- Betriebstemperaturbereich: - 30 °C bis + 70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/zugangsanschlusskabel/nanokabel-tol4019503-plus-ab

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Nanokabel 8F mit Aramidgarn

Hausanschlusskabel zum Einblasen in Mikrorohre.

- A-DQ(ZN) 2Y 1 x 8 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Zugentlastung mittels Aramidgarn

- Aufdruck gut lesbar und kratzfest

- Metrierung und Aufdruck jeden Meter

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 4,0 mm bis 8,0 mm

- Außendurchmesser: 2,5mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 100 N

- Betriebstemperaturbereich: - 30 °C bis + 70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/zugangsanschlusskabel/nanokabel-tol4019503-plus-ab

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Nanokabel 12F mit Aramidgarn

Hausanschlusskabel zum Einblasen in Mikrorohre.

- A-DQ(ZN) 2Y 1 x 12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Zugentlastung mittels Aramidgarn

- Aufdruck gut lesbar und kratzfest

- Metrierung und Aufdruck jeden Meter

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 4,0 mm bis 8,0 mm

- Außendurchmesser: 2,5mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 100 N

- Betriebstemperaturbereich: - 30 °C bis + 70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/zugangsanschlusskabel/nanokabel-tol4019503-plus-ab

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH