Ausschreibungstexte

Nanokabel ohne Aramidgarn -

Raptor

Nanokabel 2F ohne Aramidgarn

Hausanschlusskabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-W0F 2Y 1 x 2 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Faser eingebettet in UV-gehärtetem Acrylat

- Aufdruck gut lesbar und kratzfest

- Metrierung und Aufdruck jeden Meter

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Zusätzlich geeignet zum Einschieben

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 3,5 mm bis 12,0 mm

- Außendurchmesser: 2,0 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 80 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/raptor-nanokabel-2-24f-ohne-aramid

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Nanokabel 4F ohne Aramidgarn

Hausanschlusskabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-W0F 2Y 1 x 4 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Faser eingebettet in UV-gehärtetem Acrylat

- Aufdruck gut lesbar und kratzfest

- Metrierung und Aufdruck jeden Meter

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Zusätzlich geeignet zum Einschieben

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 3,5 mm bis 12,0 mm

- Außendurchmesser: 2,0mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 80 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/raptor-nanokabel-2-24f-ohne-aramid

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Nanokabel 6F ohne Aramidgarn

Hausanschlusskabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-W0F 2Y 1 x 6 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Faser eingebettet in UV-gehärtetem Acrylat

- Aufdruck gut lesbar und kratzfest

- Metrierung und Aufdruck jeden Meter

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Zusätzlich geeignet zum Einschieben

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 3,5 mm bis 12,0 mm

- Außendurchmesser: 2,0mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 80 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/raptor-nanokabel-2-24f-ohne-aramid

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Nanokabel 8F ohne Aramidgarn

Hausanschlusskabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-W0F 2Y 1 x 8 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Faser eingebettet in UV-gehärtetem Acrylat

- Aufdruck gut lesbar und kratzfest

- Metrierung und Aufdruck jeden Meter

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Zusätzlich geeignet zum Einschieben

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 3,5 mm bis 12,0 mm

- Außendurchmesser: 2,0mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 80 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/raptor-nanokabel-2-24f-ohne-aramid

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Nanokabel 12F ohne Aramidgarn

Hausanschlusskabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-W0F 2Y 1 x 12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Faser eingebettet in UV-gehärtetem Acrylat

- Aufdruck gut lesbar und kratzfest

- Metrierung und Aufdruck jeden Meter

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Zusätzlich geeignet zum Einschieben

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 3,5 mm bis 12,0 mm

- Außendurchmesser: 2,1mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 50 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/raptor-nanokabel-2-24f-ohne-aramid

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Nanokabel 24F ohne Aramidgarn

Hausanschlusskabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ 2Y 1 x 24 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Faser eingebettet in Gelfüllung

- Aufdruck gut lesbar und kratzfest

- Metrierung und Aufdruck jeden Meter

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Zusätzlich geeignet zum Einschieben

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 3,5 mm bis 12,0 mm

- Außendurchmesser: 2,4mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 50 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/raptor-nanokabel-2-24f-ohne-aramid

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH