Ausschreibungstexte

Air Blown Fiber Stingray

High Performance 2F Air Blown Fiber

ABF zum Einblasen in Mikrorohre.

- A-W0F 2Y 1 x 2 E9/125

- Mantelmaterial: Polyolefin

- Mantelfarbe: blau

- Faser eingebettet in UV-gehärtetem Acrylat

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 2,1 mm bis 6,0 mm

- Außendurchmesser: 1,1 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 5 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis + 70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-20

- Lieferung im recycelbaren Karton

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/hexatronic-stingray-air-blown-fiber

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

High Performance 4F Air Blown Fiber

ABF zum Einblasen in Mikrorohre.

- A-W0F 2Y 1 x 4 E9/125

- Mantelmaterial: Polyolefin

- Mantelfarbe: blau

- Faser eingebettet in UV-gehärtetem Acrylat

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 2,1 mm bis 6,0 mm

- Außendurchmesser: 1,1 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 10 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis + 70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-20

- Lieferung im recycelbaren Karton

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/hexatronic-stingray-air-blown-fiber

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

High Performance 6F Air Blown Fiber

ABF zum Einblasen in Mikrorohre.

- A-W0F 2Y 1 x 6 E9/125

- Mantelmaterial: Polyolefin

- Mantelfarbe: blau

- Faser eingebettet in UV-gehärtetem Acrylat

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 2,1 mm bis 6,0 mm

- Außendurchmesser: 1,25 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 17,5 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis + 70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-20

- Lieferung im recycelbaren Karton

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/hexatronic-stingray-air-blown-fiber

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

High Performance 8F Air Blown Fiber

ABF zum Einblasen in Mikrorohre.

- A-W0F 2Y 1 x 8 E9/125

- Mantelmaterial: Polyolefin

- Mantelfarbe: blau

- Faser eingebettet in UV-gehärtetem Acrylat

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 2,1 mm bis 6,0 mm

- Außendurchmesser: 1,4 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 20 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis + 70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-20

- Lieferung im recycelbaren Karton

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/hexatronic-stingray-air-blown-fiber

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

High Performance 12F Air Blown Fiber

ABF zum Einblasen in Mikrorohre.

- A-W0F 2Y 1 x 12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyolefin

- Mantelfarbe: blau

- Faser eingebettet in UV-gehärtetem Acrylat

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 2,1 mm bis 6,0 mm

- Außendurchmesser: 1,4 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 30 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis + 70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-20

- Lieferung im recycelbaren Karton

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/hexatronic-stingray-air-blown-fiber

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

High Performance 12F Air Blown Fiber

ABF slim zum Einblasen in Mikrorohre.

- A-W0F 2Y 1 x 12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyolefin

- Mantelfarbe: blau

- Faser eingebettet in UV-gehärtetem Acrylat

- Fasertyp: G657.A1, 200 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 2,1 mm bis 6,0 mm

- Außendurchmesser: 1,3 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 70 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis + 70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-20

- Lieferung im recycelbaren Karton

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/hexatronic-stingray-air-blown-fiber

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

High Performance 24F Air Blown Fiber

ABF slim zum Einblasen in Mikrorohre.

- A-W0F 2Y 1 x 24 E9/125

- Mantelmaterial: Polyolefin

- Mantelfarbe: blau

- Faser eingebettet in UV-gehärtetem Acrylat

- Fasertyp: G657.A1, 200 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 2,1 mm bis 6,0 mm

- Außendurchmesser: 1,6 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 140 N

- Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis + 70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,38 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,25 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-20

- Lieferung im recycelbaren Karton

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/hexatronic-stingray-air-blown-fiber

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH