Ausschreibungstexte

Mikrokabel „Viper slim“

Mikrokabel slim 12F

Mikrokabel slim zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 1x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 200 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 6 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 4,3 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 600 N

- Betriebstemperaturbereich: - 35 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel slim 24F

Mikrokabel slim zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 2x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 200 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 6 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 4,3 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 600 N

- Betriebstemperaturbereich: - 35 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel slim 48F

Mikrokabel slim zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 4x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 200 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 6 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 4,3 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 800 N

- Betriebstemperaturbereich: - 35 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel slim 72F

Mikrokabel slim zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 6x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 200 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 6 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 4,3 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 800 N

- Betriebstemperaturbereich: - 35 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel slim 96F

Mikrokabel slim zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 8x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 200 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 8 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 5,1 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 1500 N

- Betriebstemperaturbereich: - 35 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel slim 144F

Mikrokabel slim zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 6x24 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 200 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 8 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 5,6 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 1500 N

- Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel slim 192F

Mikrokabel slim zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 8x24 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 200 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 9,8 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 6,7 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 2000 N

- Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel slim 288F

Mikrokabel slim zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 12x24 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 200 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 11,4 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 8,5 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 3000 N

- Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel slim 288F

Mikrokabel slim zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 24x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 200 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 9,8 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 7,95 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 2000 N

- Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel slim 432F

Mikrokabel slim zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 18x24 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 200 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 11,4 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 8,8 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 2500 N

- Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel slim 576F

Mikrokabel slim zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 24x24 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 200 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 13 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 10,5 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 3800 N

- Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel slim 864F

Mikrokabel slim zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 36x24 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 200 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser 15,0 mm

- Außendurchmesser: 11,7 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 4500 N

- Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH