Ausschreibungstexte

Mikrokabel Viper

Mikrokabel 2F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 1x2 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 6 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 4,2 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 430 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 4F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 1x4 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 6 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 4,2 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 430 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 8F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 2x4 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 6 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 4,2 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 430 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 12F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 3x4 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 6 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 4,2 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 430 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 24F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 6x4 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 6 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 4,2 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 430 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 12F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 1x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 8 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 5,7 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 1200 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 24F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 2x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 8 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 5,7 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 1200 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 48F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 4x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 8 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 5,7 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 1200 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 72F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 6x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 8 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 5,7 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 1200 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 96F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 8x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 10 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 6,1 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 1200 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 144F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 6x24 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 10 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 6,7 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 1600 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 144F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 12x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 10 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 7,9 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 1000 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 192F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 8x24 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 10 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 8,0 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 2500 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 192F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 16x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 10 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 7,95 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 1000 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 288F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 24x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser von 12 mm bis 15,0 mm

- Außendurchmesser: 10,3 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 3000 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH

Mikrokabel 432F

Mikrokabel zum Einblasen in Mikrorohre

- A-DQ(ZN)2Y 36x12 E9/125

- Mantelmaterial: Polyethylen

- Mantelfarbe: schwarz

- Tube-Material: Polyamid

- Zugentlastungselement aus glasfaserverstärktem Polyethylen

- Superschlanke Bündeladerkonstruktion

- Fasertyp: G657.A1, 250 µm

- Farbcode der Fasern: (Anlehnung an DIN VDE 0888 Teil 3)

- Systemeinblasprüfung auf Teststrecke nach IEC 60794-1-21: Hersteller kann nachweisbar passendes Rohrsystem zum Kabel zur Verfügung stellen

- Einblasbar in Rohre mit Innendurchmesser 15,0 mm

- Außendurchmesser: 11,7 mm (Toleranz ± 0,1mm)

- Zugkraft Verlegung: 1800 N

- Betriebstemperaturbereich: - 45 °C bis +70 °C

- Dämpfung bei 1.310 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.383 nm maximal 0,36 dB/km

- Dämpfung bei 1.550 nm maximal 0,23 dB/km

- geprüft nach IEC 60794-5-10

- Produktion der Kabel in Europa

Weitere Informationen: siehe Datenblatt

https://www.hexatronic.com/de/produkte/kabel/viper-mikrokabel-24-864f

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Bezugsquelle: Hexatronic GmbH